| 角色 | 建议人选 | 主要职责 (初赛阶段) | 详细任务描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 队长 (Leader) & 架构/后端 | (潘智鸿) | 顶层架构、核心控制、代码规范、进度管理 | 1. 制定Top层接口规范和子模块握手协议。 2. 编写 link_ctrl 和核心FSM（状态机），这是链路层的大脑。 3. 搭建后端综合环境（DC/Innovus），虽然初赛不交，但你需要提前check代码是否可综合，防止后期返工。 |
| RTL 工程师 A (TX Path) | 队员 A (曹希嘉) | 发送通路设计 | 1. 负责 control_t 和 crc5_t。 2. 负责发送端的数据打包（Packet Assembly），将协议层的PID、地址、数据组合发送给PHY。 |
| RTL 工程师 B (RX Path) | 队员 B (王柏涵，文宏宇) | 接收通路设计 | 1. 负责 crc5_r 和 crc16_r。 2. 负责接收端的数据解包（Packet Parsing），识别PID，剥离CRC并校验，通知协议层数据有效。 |
| 验证工程师 (Verification) | 队员 C (赵铭宪) | Testbench搭建 & Case0仿真 | 1. 搭建UVM或SystemVerilog验证环境（如果时间紧，基于Verilog的TB也可以）。 2. 编写BFM (Bus Functional Model) 模拟PHY层和Transfer层的行为。 3. 重点： 调试并通过 case0（通常是基础的连通性测试）。 |
| 文档 & 协助 (Doc & Support) | 队员 D (文笔好/有条理) | PPT、报告撰写 & 辅助验证 | 1. 撰写《设计方案》和《项目总结报告》。 2. 绘制Visio架构图（配合队长）。 3. 协助队员C查看波形，整理波形截图放入报告。 |

这是我根据工业界标准，结合你们5人团队和比赛要求（侧重RTL和文档）量身定制的**“作战地图”**。请按照这个顺序推进。

第一阶段：规格解读与算法准备 (Spec & Algo)

耗时预估：2-3天 参与人：全员（重点是队长和负责RX/TX的队员）

这一步如果不做，后面写代码绝对会返工。不要上来就写 Verilog！

- 协议速查表 (Cheat Sheet) 制作：

  - 不要去读几百页的 USB 2.0 英文原版 Spec，只看 第8章 (Protocol Layer)。

  - 产出物： 整理出一张 Excel 表或文档，包含：

    - 所有 PID 的二进制编码（如 DATA0 = 1100 0011）。

    - Token 包的结构（SOP + PID + ADDR + ENDP + CRC5 + EOP）。

    - Data 包的结构（SOP + PID + DATA(0-1024 bytes) + CRC16 + EOP）。

    - Handshake 包的结构。

- CRC 算法生成 (关键)：

  - USB 的 CRC5 和 CRC16 是标准的，但手写 LFSR 容易错。

  - 动作： 去找在线的 Parallel CRC Generator (并行CRC生成器)。

  - 设置：

    - Data Width: 8 bits (因为你的接口是8位的)。

    - Poly: USB标准 (CRC5: 0x05, CRC16: 0x8005)。

  - 产出物： 得到 crc5.v 和 crc16.v 的纯组合逻辑代码，验证无误后封存备用。

第二阶段：微架构定义 (Micro-Architecture)

耗时预估：3-4天 参与人：队长 (你)

这是你作为 Leader 最核心的工作。你要画出详细的图纸，队员才能施工。

- 状态机设计 (FSM Design)：

  - 设计 link_ctrl 模块的状态转移图。

  - 核心状态： IDLE (空闲), RX_WAIT (等包), RX_PROCESS (收包中), IPG (包间隙), TX_REQ (请求发送), TX_SEND (发送中), WAIT_ACK (等握手)。

  - 产出物： Visio 绘制的状态机跳转图（这也直接用于比赛PPT）。

- 子模块接口定义：

  - 确定 control_t (发送控) 和 crc5_t 怎么交互？

  - 例如：control_t 给一个 start 信号，crc5_t 开始吐数据，吐完了回一个 done 信号。

  - 产出物： 完善我之前给你的 usb_link_layer_top.v，把内部连线 (wire) 全部定义好。

第三阶段：RTL 代码实现 (Coding)

耗时预估：5-7天 参与人：队长 + 队员A + 队员B

并行开发，分头行动。

- TX 组 (发送通路)：

  - 难点： 多路选择器 (Mux) 的时序。

  - 任务： 写一个计数器，0的时候出SOP，1的时候出PID，2~N出数据，最后出CRC和EOP。

- RX 组 (接收通路)：

  - 难点： 数据的对齐和剥离。

  - 任务： 也是个状态机。检测到 SOP 后，第一个字节锁存为 PID，后面的字节一边存一边送入 CRC 校验模块。收到 EOP 时，看 CRC 校验结果是否为 0（或者魔数）。

- Top 组 (你)：

  - 编写 link_ctrl，把 TX 和 RX 连起来。

  - 处理 d_oe 信号：这是防止总线冲突的关键，必须确保 TX 发送时 OE 为 1，其他时候严格为 0。

第四阶段：仿真验证 (Verification)

耗时预估：5-7天 参与人：队员C (主力) + 全员配合

这是比赛拿分的关键，也是最耗时的。

- 搭建 Testbench (TB)：

  - 创建一个 tb_usb_top.sv。

  - 模拟 PHY：写一个 task phy_send_packet()，能模拟 PHY 给你的设计发数据。

  - 模拟 App：写一个 task app_send_request()，能模拟上层请求发数据。

- Case 0 调试 (Sanity Check)：

  - 测试点： 寄存器读写。

  - 验证：能不能把 self_addr 配置进去？读出来对不对？

- Case 1 环回测试 (Loopback) - 强烈建议：

  - 这是最快验证逻辑的方法。

  - 做法： 把你的 TX 输出 tx_lp_data 直接连回 RX 输入 rx_lp_data。

  - 验证： 自己发一个包，自己能不能收到并校验成功？如果能，说明 CRC 和 封包/解包 逻辑全是通的！

第五阶段：综合与后端检查 (Synthesis & Lint)

耗时预估：2天 参与人：队长 (你)

虽然初赛不一定要完美的 GDS，但你需要确保代码质量。

- Lint 检查： 使用 SpyGlass 或 VCS 自带的 lint 检查，确保没有 Latch（锁存器），没有多驱动信号。

- 逻辑综合 (DC)：

  - 写一个简单的 run.tcl，用 Design Compiler 跑一下。

  - 目的： 不是为了看面积，而是看 Log 有没有 Error/Warning。如果 DC 报 "Timing Loop" 或 "Unsynthesizable"，说明 RTL 写的有问题，必须改。

第六阶段：文档与交付 (Documentation)

耗时预估：穿插在全过程 参与人：队员D + 队长

- 波形抓取： 在 Phase 4 验证成功时，立刻用 Verdi 截图。要截清楚 SOP、PID、CRC 那个时刻的信号变化，并在图上加文字标注。

- PPT 制作：

  - P1: 团队介绍。

  - P2: 系统架构图 (Phase 2 的成果)。

  - P3: 关键模块设计 (状态机图、CRC 逻辑)。

  - P4: 仿真波形与分析 (Phase 4 的成果)。

  - P5: 总结与展望。

总结：队长的时间表

- Day 1-2: 你带头搞定协议定义 usb_defines.vh 和 Top 层空壳。

- Day 3-6: 队员写代码，你负责 Review 和答疑，并攻克 FSM。

- Day 7-10: 联调。这是最痛苦的时候，可能是 TX 发的数据 RX 解不对，大家坐在一起看波形。

- Day 11: 整理文档，提交。